tempLED RayFlex V2 30 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842014 / 842015)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 30 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 30 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 4.650 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 300 x 222 x 54 Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 50 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842214 / 842215)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 50 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 50 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 7.750 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 300 x 222 x 54 Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 75 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842314 / 842315)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 75 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 75 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 11.625 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): XXX x XXX x XX Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 100 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842494 / 842495)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 100 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 100 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 17.000 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; UV-beständige Lichtlenkungsoptik aus Polycarbonat; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): XXX x XXX x XX Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 145 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842594 / 842595)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 145 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 145 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 24.650 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; UV-beständige Lichtlenkungsoptik aus Polycarbonat; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): XXX x XXX x XX Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 200 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842694 / 842695)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 200 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 200 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 34.000 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; UV-beständige Lichtlenkungsoptik aus Polycarbonat; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): XXX x XXX x XX Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 230 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842794 / 842795)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 230 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 230 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 39.100 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; UV-beständige Lichtlenkungsoptik aus Polycarbonat; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): XXX x XXX x XX Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 260 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842894 / 842895)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 260 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 260 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 44.200 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: 90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; UV-beständige Lichtlenkungsoptik aus Polycarbonat; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): XXX x XXX x XX Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 300 – 75x150 4000K / 5000K (Artikelnummer: 842994 / 842995)

tempLED Multifunktionsleuchte RayFlex V2 300 – 75x150 4000K / 5000K; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 300 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 51.000 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; UV-beständige Lichtlenkungsoptik aus Polycarbonat; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; dreipoliges Anschlusskabel mit 1,00 Meter Länge; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): XXX x XXX x XX Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden. DALI-2 oder 1-10V - Dimmung auf Anfrage.

tempLED RayFlex V2 40 – 75x150 4000K / 5000K [SELV] (Artikelnummer: 842114 / 842115)

tempLED Niedervolt-Multifunktionsleuchte RayFlex V2 40 – 75x150 4000K / 5000K [SELV]; asymmetrische Lichtverteilung; Systemleistung: 40 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom: 6.200 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; Abstrahlwinkel: 75x150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 80; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +85° Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung; Eingangsspannung: AC 42 bis 48 Volt - 50/60 Hertz mit Überspannungsschutz; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 65; Schutzklasse: III; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; Lichtfeldabdeckung aus ESG-Sicherheitsglas nach Standard IK07; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; arretierbarer Montagebügel mit 180-Grad-Schwenkbereich; Anschlusskabel mit 10,00 Meter Länge und Mennekes 656 A-Stecker; Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe): 300 x 222 x 54 Millimeter; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik, Lichtfeld und Lichtfeldabdeckung) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden.