tempLED RayTrack Lite 75 CCT (Artikelnummer: 400001)

tempLED Außenleuchte RayTrack Lite 75 CCT; asymmetrische Lichtverteilung mit vierfach ausrichtbarer Lichtlenkungsoptik; Systemleistung: umschaltbar zwischen 48, 60 und 75 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom bei 4.000 Kelvin: 8.800 / 11.100 / 13.875 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; asymmetrischer Abstrahlwinkel: 80 / 150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: umschaltbar zwischen 3.000 / 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 70; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; Kompaktflimmergrad (CFD): 1 Prozent; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90 Grad Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung und Überspannungsschutz; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz / DC 127 bis 250 Volt; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 66; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; UV-beständige Optik des Lichtfelds mit Full-Cut-Off-Technologie zur Lichtsmogreduzierung aus bruchsicherem Polycarbonat nach Standard IK08; Lieferung mit Mastaufsatzsystem mit Zopfmaß 76 mm; dreipoliges Anschlusskabel mit 0,3 m Länge oder Direktverkabelung in der Leuchte; werkzeuglose Zugangsmöglichkeit zum Netzteil; Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 628 x 270 x 56 mm; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie, D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik und Lichtfeld) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden.

tempLED RayTrack Lite 150 CCT (Artikelnummer: 400002)

tempLED Außenleuchte RayTrack Lite 150 CCT; asymmetrische Lichtverteilung mit vierfach ausrichtbarer Lichtlenkungsoptik; Systemleistung: umschaltbar zwischen 100, 120 und 150 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom bei 4.000 Kelvin: 18.500 / 22.200 / 27.750 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; asymmetrischer Abstrahlwinkel: 80 / 150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: umschaltbar zwischen 3.000 / 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 70; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; Kompaktflimmergrad (CFD): 1 Prozent; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90 Grad Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung und Überspannungsschutz; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz / DC 127 bis 250 Volt; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 66; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; UV-beständige Optik des Lichtfelds mit Full-Cut-Off-Technologie zur Lichtsmogreduzierung aus bruchsicherem Polycarbonat nach Standard IK08; Lieferung mit Mastaufsatzsystem mit Zopfmaß 76 mm; dreipoliges Anschlusskabel mit 0,3 m Länge oder Direktverkabelung in der Leuchte; werkzeuglose Zugangsmöglichkeit zum Netzteil; Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 628 x 270 x 56 mm; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie, D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik und Lichtfeld) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden.

tempLED RayTrack Lite 240 CCT (Artikelnummer: 400003)

tempLED Außenleuchte RayTrack Lite 240 CCT; asymmetrische Lichtverteilung mit vierfach ausrichtbarer Lichtlenkungsoptik; Systemleistung: umschaltbar zwischen 180, 200 und 240 Watt; Systemleistungstoleranz: ± 10 Prozent; initialer Lichtstrom bei 4.000 Kelvin: 33.300 / 37.000 / 44.400 Lumen; Lichtstromtoleranz: ± 10 Prozent; asymmetrischer Abstrahlwinkel: 80 / 150 Grad; initiale, ähnlichste Farbtemperatur: umschaltbar zwischen 3.000 / 4.000 / 5.000 Kelvin; initialer Farbwiedergabeindex Ra > 70; initiale Farbkonsistenz: < 5 SDCM; Kompaktflimmergrad (CFD): 1 Prozent; LED-Lichtfeld mit einer Lebenserwartung (L70B10C1) von mindestens 100.000 h, (L90B10C1) von mindestens 50.000 h; Fotobiologische Sicherheit nach IEC/TR 62778: 1; Temperaturklasse gemäß ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU: T5; Tc-Temperatur: +90 Grad Celsius; Konstantstromnetzteil mit Temperaturüberwachung und Überspannungsschutz; Eingangsspannung: AC 100 bis 240 Volt - 50/60 Hertz / DC 127 bis 250 Volt; silbergraues (RAL9006), für Außenbereiche geeignetes Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss in der Schutzart IP 66; Schutzklasse: I; Druckausgleichsmembran gegen Kondenswasserbildung; einsetzbar bei Temperaturen von -40 bis +50° Celsius; Überhitzungsschutz; UV-beständige Optik des Lichtfelds mit Full-Cut-Off-Technologie zur Lichtsmogreduzierung aus bruchsicherem Polycarbonat nach Standard IK08; Lieferung mit Mastaufsatzsystem mit Zopfmaß 76 mm; dreipoliges Anschlusskabel mit 0,3 m Länge oder Direktverkabelung in der Leuchte; werkzeuglose Zugangsmöglichkeit zum Netzteil; Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 722 x 350 x 56 mm; 5 Jahre Garantie; 10 Jahre Ersatzteilgarantie, D-Kennzeichen; alle zentralen Bestandteile der Leuchte (Netzteil, Optik und Lichtfeld) sind modular auswechselbar oder können ergänzt werden.